# 实验一 时域响应的计算机辅助分析法

# 实验一 时域响应的计算机辅助分析法

褚勇

20电子信息工程（1）

2020331200003

2022/11/12

## 一、实验目的

- 掌握在 Matlab 和 Simulink 中建立线性系统传递函数模型的方法；

- 掌握使用 Matlab 求取线性系统时域响应的数值解的方法；

- 掌握使用 Simulink 对线性系统进行仿真的方法；

- 熟悉在 Matlab 下求取系统响应解析解的过程。

## 二、 相关知识点

### 1. Matlab 传递函数模型

设连续系统的传递函数为：

Gs=numsdens=b0sm+b1sm−1+...+bm−1s+bma0sn+a1sn−1+...+an−1s+anG(s)=den(s)num(s)​=a0​sn+a1​sn−1+...+an−1​s+an​b0​sm+b1​sm−1+...+bm−1​s+bm​​

则在 MATLAB 中，都可直接用分子/分母多项式系数构成的两个向量 num 与 den 构成的矢量组[num,den]表示系统，即

num=[b0,b1,...,bm]den=[a0,a1,...,an]num=[b0​,b1​,...,bm​]den=[a0​,a1​,...,an​]

建立控制系统的传递函数模型（对象） 的函数为 tf()，调用格式为：

sys = tf(num,den)
% 返回的变量 sys 为连续系统的传递函数模型。 

sys=tf(othersys)
% 将任意的控制系统对象转换成传递函数模型。

% 例如：
s = tf('s'); g = 1 / (s^2 + 2 * s + 1); % 与如下命令完全等效
g = tf([1], [1 2 1]);

### 2. 零极点增益模型

设连续系统的零极点增益模型传递函数为：

Gs=ks−z1s−z2...s−zms−p1s−p2...s−pnG(s)=k(s−p1​)(s−p2​)...(s−pn​)(s−z1​)(s−z2​)...(s−zm​)​

则在 MATLAB 中，可直接用向量 z, p, k 构成的矢量组 [z,p,k] 表示系统，即

z=[z0,z1,...,zm]p=[p0,p1,...,pn]k=[k];根轨迹增益z=[z0​,z1​,...,zm​]p=[p0​,p1​,...,pn​]k=[k];根轨迹增益

在 MATLAB 中，用函数 zpk() 来建立控制系统的零极点增益模型，调用 格式为：

sys=zpk(z,p,k) % 返回的变量 sys 为连续系统的零极点增益模型。 
sys=zpk(othersys) % 将任意的控制系统对象转换成零极点增益模型模型。

### 3. 环节方框图的化简

对于上图的两个环节串联，它们的传递函数为相乘

在 MATLAB 中，实现两个环节传递函数串联连接的运算为：

sys1 = tf(num1,den1) 
sys2 = tf(num2,den2) 
sys = sys1 * sys2

实现两个环节传递函数并联连接的运算为：

sys=sys1+sys2

实现反馈环节化简的运算为：

sys=feedback(sys1,sys2,sign)
% 式中 sign 为反馈符号，‘+1’表示正反馈，‘-1’为负反馈。缺省为‘-’。 或者直接使用：
sys=feedback(sys1,sys2); % 默认为负反馈，如需正反馈，在 sys2 前 加-号

### 4. 用 SIMULINK 仿真工具建模

MATLAB 集成有 SIMULINK 工具箱，为用户提供了用方框图进行系统建

- 建立新的结构图文件。在 matlab 环境下，点击 simulink 图标，或输入命令 simulink，启动 simulink 程序，出现 Simulink 模块库，如图 1 所示。模的图形窗口。

- 点击或选择“File”菜单中的“New”选项下的子选项 “Model”，出现“untitled”空白文档。

- 打开结构图模块组。在 Simulink Library Browser 中，点击 simulink 边上的“+”就有下列模块组： Sources（输入信号单元模块组） Sinks（数据输出单元模块组）Contionuous（线性单元模块组） Discrete （离散单元模块组）

- 建立用户的仿真结构图。将所需的结构图模块用鼠标拖到新建立的结构图文件的空白处，依次完成仿真结构图。用鼠标 作结构图单元之间的连线，按结构图模块的信号连接关系，完 成仿真试验的结构图。

- 连线方法：一般是选中一个输出口，按下鼠标左键拖动至 另一个模块的输入口，快捷的方法是先单击选中源模块，按下 Ctrl 键，再单击目标模块。画信号的分支线，用鼠标右键单击 信号线并拖动。

- 模块的旋转和翻转：选中模块，右击鼠标，打开 Format 子菜单，选择 Flip Block、Rotate Block、Flip Name 等完成响应 的功能。

- 结构图单元参数设置。用鼠标器双击任何一个结构图单元 即激活结构图单元的参数设置窗口。

- 仿真参数设置。 选择“ simulink ”菜单项中的“ Simulink parameters”，即出现仿真参数设置子窗口，用于设置仿真参 数，例如，仿真起始时间，仿真终止时间，仿真布长，允许误 差，返回变量名称等。

- 仿真操作。选中“simulink”中的“Start”启动系统的仿 真。在系统仿真中如显示器不能很好地展现波形，可以随时修 改显示器的定标，达到满意为止。

### 5. MATLAB 常用时域响应数值分析函数

（1） step()：求连续系统单位阶跃响应。调用格式为

step(sys); % 绘制阶跃响应曲线； 
step(sys,Tfinal); % 绘制(0,Tfinal]区间内的阶跃响应曲线； 
[y,t]=step(sys); 
[y,t]=step(sys,TFinal); % 返回输出向量 y 和时间向量 t。

（2） impulse()：求连续系统单位脉冲响应。 调用格式如 step 函数。

（3）stepinfo()：求连续系统单位阶跃响应的各种参数。它返回一个包含各种时域响应指标参数的结构。

Overshoot — Percentage overshoot (relative to yfinal)：超调量

SettlingTime — Settling time：调节时间；

RiseTime — Rise time：上升时间；

### 6. 使用 MATLAB 求取时域响应解析解

可以使用 residue()、laplace()、ilaplace()来求取系统时域响应的解 析解。

[r,p,k] = residue(num,den); % 进行部分分式的分解。

## 三、实验内容

完成以下实验内容并提交实验报告。

### 1. 设系统的传递函数是：

Gs=18s7+514s6+5982s5+36380s4+122664s3+222088s2+185760s+40320s8+36s7+546s6+4536s5+22449s4+67284s3+118124s2+109584s+40320G(s)=s8+36s7+546s6+4536s5+22449s4+67284s3+118124s2+109584s+4032018s7+514s6+5982s5+36380s4+122664s3+222088s2+185760s+40320​

(1) 在 MATLAB 中建立其传递函数(tf)模型

numerator = [18, 514, 5982, 36380, 122664, 222088, 185760, 40320];
denominator = [1, 36, 546, 4536, 22449, 67284, 118124, 109584, 40320];
systemTranferFunction = tf(numerator, denominator)

(2) 求取其 (0,10](0,10] 秒内的阶跃响应的曲线

timeFinal = 10;
step(systemTranferFunction, timeFinal);

(3) 求其超调量、调节时间、上升时间等指标参数

stepinfo(systemTranferFunction)

Overshoot — Percentage overshoot (relative to yfinal)：超调量

SettlingTime — Settling time：调节时间；

RiseTime — Rise time：上升时间；

（4） 求其零极点（zp）向量及分布图（使用 pzmap）函数；

pzmap(systemTranferFunction);

From the figure above, an open-loop linear time-invariant system is stable if:

- In continuous-time, all the poles on the complex s-plane must be in the left-half plane (blue region) to ensure stability. The system is marginally stable if distinct poles lie on the imaginary axis, that is, the real parts of the poles are zero.

- In discrete-time, all the poles in the complex z-plane must lie inside the unit circle (blue region). The system is marginally stable if it has one or more poles lying on the unit circle.

（5） 将其分解为部分分式；

residue(numerator, denominator)
[r, p, k] = residue(numerator, denominator)
% r — Residues of partial fraction expansion
% p — Poles of partial fraction expansion
% k — Direct term

（6） 写出其零初始条件下的单位脉冲响应的解析解。

ilaplace(poly2sym(numerator) / poly2sym(denominator))
% https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.poly2sym.html

### 2. 设有单位负反馈系统的开环传递函数为

Gs=s+1s+2.3s+3s−2s+1.2G(s)=(s+3)(s−2)(s+1.2)(s+1)(s+2.3)​

（1）请在 Simulink 中建立如下（图 2）的仿真模型，并分析其输出响应（可以通过闭环系统的零极点分布加以分析）；

该系统不稳定，有极点在右侧

（2） 再建立如下（图 3）的仿真模型进行仿真，并和上面的模型进行比较分析（比较零极点发生的变化和输出响应的变化）。

极点均在 y 轴左侧，系统稳定。输出响应最终趋于平稳。